AVISO DE COTAÇÃO

N.º 003/GEA/POAL/2017

A Perícia Oficial de Alagoas, através da Gerencia Executiva Administrativa – GEA informa que está recebendo cotações para o processo abaixo descrito:

Processo: 2102.839/2016;

Prazo para envio das propostas: 5 (cinco) dias úteis, a parti desta publicação; OBJETO AQUISIÇÃO DE: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica para a Perícia Oficial de Alagoas. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA:

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CENTRAL DE ALARME | Central de alarme micro – processada com teclado incluso. Comunicação de dados via tecnologia ethernet e celular GSM/GPRS; Opção de configuração remota via TCP/IP; Reportagem de eventos para 02 destinos IP (empresas de monitoramento); Módulo quadriband (850,900,1800 e 1900 MHz); Suporte a 2 chips (SIM cards) de celular GPRS classe 10; Supervisão do link ethernet com intervalos de tempo configuráveis; Operação com IP lixo ou dinâmico; Capacidade para conexões com destinos DNS; Software para dowload e upload plataforma Windows, compatível com a maioria dos modems convencionais; Fonte chaveada full range de 90 – 265 VAC; Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores; Até 2 partições; Identificação de usuário por controle remoto; Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores); Detecção de sobrecarga na saída auxiliar; Detecção de curto e corte da sirene; Detecção de corte da linha telefônica; Discadores para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para dowload e 5 para telefones pessoais); 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: contact ID, contact ID programável e ademco express; 2 contas de monitoramento; Reportagem normal, dupla e Split; 2 saídas PGM programáveis; Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário; Recepção de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos); Cancelamento automático de zona; Configuração de zona 24h com aviso sonoro; Função anunciador de presença por zona; 64 senhas; Fusiveis de proteção rearmáveis; Carregador de bateria inteligente com proteção contra curto e inversão de polaridade da bateria; Indicação de bateria fraca de sensores sem fio ( sensores intelbras serie 2000); Gabinete plástico ou metálico para proteção da central com alojamento; C/ bateria selada 12v x 7ª – compatível com o equipamento incluída; C/Sirene para alarme – 120db incluída | UND | 06 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 02 | SENSORES INFRAVERMELHO | Características: PET real < 35 kg – lentes de filtro óptico especiais: evitam disparos falsos provocados pela luz solar – dois piro-sensor infravermelho (duplo elemento) – compensação automática de temperatura – contador de pulsos ajustáveis – alta imunidade EMI/RFI. | UND | 51 | PERÍCIA OFICIAL |

SISTEMA DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | COMPACTAÇÃO CARACTERÍSTICAS NVR | Suportar HVR (hybrid vídeo recorder): Câmeras IPs em módulos até o limite de 32 com câmeras analógicas. Suportar compressão H264; Suportar 8 canais de entrada de vídeo, gravação 960H real time; Suportar 8 canais de entrada de áudio; Possuir 1 saída de vídeo analógica, VGA e HDMI; Possuir 8 canais de visualização sincronizada; Suportar visualização via celular (iphone e android); Suportar múltiplos DDNS (No – IP, DynDNS, Oray, CN99, MYQ – SEE); Possuir 2 interfaces USB, suporta mouse e HD externo para backup; Possuir zoom em tempo tempo real time e na gravação local; Suportar diversas línguas para configuração tela; Suportar HD SATA (até 2 TB); Possuir controle remoto infravermelho e mouse USB; Possuir acesso remoto via software de monitoramento CMS/celular/Navegadores como internet explorer, Firefox, opera, safari e chrome; C/HD 2TB incluído. | UND | 13 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 04 | CÂMERAS IP MEGAPIXEL | Características: Montagem em parede/teto monte; 30 FPS; IMP/HDTV 720p; Lente entre 3,6 a 6,0 mm/F1.5; Alimentação POE através de ethernet; Recurso de interface de usuário pré-embaladas; Servidor NVR (incluído e instalado em qualquer computador com Windows ou Linux, o administrador pode acessar remotamente ou de qualquer navegador web; Informações intuitiva e carregado com características tais como informação estatística detalhada, múltiplas visões, as configurações da câmera versátil, análises avançadas e gravações de eventos personalizados; Relatório estatístico detalhado; Avaliar rapidamente a atividade da câmara importante e desempenho NVR com fácil de ler gráficos visualizados; Distribuição de atividade Analisar a distribuição de eventos desencadeada nas ultimas 24 h de câmeras ativo; Disk Usage Manter o controle de espaço em disco disponível em seu NVR (s); NVR load; Gráficos mostrando Rx carga bandwidth, tx load largura de banda, e utilização da CPU; Múltiplas visões, oferecer a versatilidade para visualizar e gerenciar o sistema de vigilancia com uma variedade de pontos de vista diferentes; Exibir dispositivos; Todos os dispositivos listados em uma exibição organizada e detalhada; Ver transmissões ao vivo em uma única ou personalizável formato multi-câmera; Mapa; Upload de um piso plano e/ ou utilizar o google maps para diagrama e gerenciar sua configuração de vigilancia-detalhes; Detalhes-chave de endereço IP, versão do firmware, uptime, e mode de detecção; Monitor; Analise rapidamente uma conexão de câmera e atividade com gráficos visualizados;arquivo; Visão geral arquivados vídeos de uma câmera especifica; Configuração; Ajustar características básicas, tais como resolução, aos maios avançados, como FPS máximo; Gravações de eventos, dá-lhe uma variedade de opções e configurações para personalizar o seu registro câmeras; Power over ethernet adapter; NVR software; CD de instalação; Megapixel combinam para uso ao ar livre e indoor; Com a suíte de software incluída, inteligente e acessível sistema de gerenciamento de câmera IP. | UND | 100 | PERÍCIA OFICIAL |
| 05 | SWITHC | Switch c/ capacidade de 24 portas | UND | 11 | PERÍCIA OFICIAL |

Maiores informações no endereço: Rua João Pessoa, 290, 4° Andar sala 404, Centro - Maceió/AL, Fone: (82) 3315-6818, E-mail: sc.periciaoficial@gmail.com.

Maceió, 13 de janeiro de 2017.